TP CISCO PACKET TRACER

Pour commencer je vérifie que je ping bien de puis l’admin vers le serveur PT :

Ensuite je mets en place le contrôleur de réseau que je relie directement sur le swl1

On lui donne pour IP 192.168.101.254/24 et pour passerelle 192.168.101.1

J'active le Controller de la machine et sur Cisco j’autorise les accès navigateur externe a packet tracer pour le port 58000 du contrôleur réseau.

Ensuite j’accède au site web du contrôleur réseau via le navigateur présente sur mon pc.

Mise en place ensuite du contrôleur crédenciale pour le compte admin

Ensuite nous allons utiliser CDP pour découvrir les diffèrent périphérique réseau

Et ainsi permettre de récupérer les diffèrent élément sur le réseau

Ensuite nous allons afficher la topologie grâce au contrôleur

Et puis tracer un chemin entre deux peripheriques

Maintenant mise en place du contrôleur SDN pour configurer les paramètres réseau (dns, ntp, syslog)

Et ensuite on peut voir que les différentes machine récupère bien la règle mis en place par le contrôleur réseau

Par exemple là pour le Syslog

Maintenant pour vérifier la connectivité externe avec Packet tracer nous allons demander des requêtes au site web grâce au logiciel Postman pour la première nous allons utiliser ce lien

http://localhost:58000/api/v1/ticket

Comme on peut le voir sur l’image cela m'a permis de récupérer un ticket pour avoir accès par api au contrôleur

Pour la deuxième requête nous allons utiliser ce lien-là : http://localhost:58000/api/v1/network-device

Maintenant nous allons redemander une requête mais dans le header nous allons rajouter une ligne pour y ajouter x-auth-token et ensuite mettre le code du ticket que nous avons récupérer juste avant

Nous lançons la requête et nous récupérons un détail de ce que récupère le différent périphérique

Nous dupliquons cet requête mais nous allons changer le lien de la requête

http://localhost:58000/api/v1/host

Et cela nous donne les diffèrent hôte du réseau

Maintenant récupérons les scripts python et lançons Visual studio code.

Pour commencer nous allons lancer le premier script qui va permettre de récupérer un ticket.

Je met ce code de coter et ensuite je passe au deuxieme script et je modifie la ligne 5 du script pour y placer mon ticket du premier script

Ensuite je lance le script

Et je récupère comme tout a l’heure sur Postman les diffèrent périphérique du réseau

Ensuite nous lançons le dernier script :

Je modifie le script pour rajouter le ticket que j’ai récupérer du premier script :

Puis je lance le script et je récupère les diffèrent hôtes du réseau.

Et ensuite on essaye d’exécuter les diffèrent script directement depuis Cisco packet tracer

Nous allons sur le pc admin on crée un nouveau fichier on met les diffèrent script et cela nous donne la même chose que sur les diffèrent outils utilisait avant

Maintenant pour simplifier la chose je vais créer un script qui permet de réunir les 3 scripts et ainsi récupérer les informations importantes

import json

import requests

import sys

BASE_URL = "http://localhost:58000/api/v1"

USERNAME = "cisco"

PASSWORD = "root"

requests.packages.urllib3.disable_warnings()

def get_service_ticket():

url = f"{BASE_URL}/ticket"

headers = {"Content-Type": "application/json"}

payload = {

"username": USERNAME,

"password": PASSWORD

}

try:

resp = requests.post(url, json=payload, headers=headers, verify=False, timeout=10)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

ticket = data["response"]["serviceTicket"]

print(f"Ticket obtenu → {ticket}")

return ticket

except requests.exceptions.RequestException as e:

print(f"Erreur ticket : {e}")

if 'resp' in locals():

print("Réponse :", resp.text)

sys.exit(1)

def get_network_devices(ticket):

url = f"{BASE_URL}/network-device"

headers = {"X-Auth-Token": ticket}

try:

resp = requests.get(url, headers=headers, verify=False, timeout=10)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

devices = data.get("response", [])

print("\n" + "="*70)

print(" NETWORK DEVICES")

print("="*70)

if not devices:

print("Aucun device trouvé.")

return

print(f"{'Hostname':<25} {'Platform':<20} {'IP':<16}")

print("-"*70)

for dev in devices:

hostname = dev.get("hostname", "—")

platform = dev.get("platformId", "—")

ip = dev.get("managementIpAddress", "—")

print(f"{hostname:<25} {platform:<20} {ip:<16}")

except Exception as e:

print(f"Erreur network-device : {e}")

if 'resp' in locals():

print("Réponse :", resp.text)

def get_hosts(ticket):

url = f"{BASE_URL}/host"

headers = {"X-Auth-Token": ticket}

try:

resp = requests.get(url, headers=headers, verify=False, timeout=10)

resp.raise_for_status()

data = resp.json()

hosts = data.get("response", [])

print("\n" + "="*90)

print(" HOSTS")

print("="*90)

if not hosts:

print("Aucun host trouvé.")

return

print(f"{'Hostname':<30} {'IP':<16} {'MAC':<20} {'Interface':<30}")

print("-"*90)

for host in hosts:

name = host.get("hostName", "—")

ip = host.get("hostIp", "—")

mac = host.get("hostMac", "—")

iface = host.get("connectedInterfaceName", "—")

print(f"{name:<30} {ip:<16} {mac:<20} {iface:<30}")

except Exception as e:

print(f"Erreur hosts : {e}")

if 'resp' in locals():

print("Réponse :", resp.text)

if __name__ == "__main__":

print("DNA Center API - ticket + devices + hosts")

print("-" * 55)

ticket = get_service_ticket()

if ticket:

get_network_devices(ticket)

get_hosts(ticket)

else:

print("Impossible de continuer sans ticket valide.")

On le test sur Visual studio code :

Et on peut voir qu’on récupère toutes les infos nécessaires